Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

für Gebäude mit Keller

Bestellbezeichnung: MSH FW Basic GV2

Artikelnummer: 1933002000

GTIN: 4052487126588

Fabrikat: Hauff-Technik

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Fernwärme, Wasser, Strom und Telekommunikation). Die Mehrspartenhauseinführung MSH-FW Basic - Grundvariante 2 wird als Grundmodul mit folgenden, separat erhältlichen  Spartendichtelementen und Modulen ergänzt: MSH-Dichtelemente-Set (Spartendichtelemente) MSH-FW Modul 6: Außendichtelement mit Dichtbreite 90 mm (für Einbau in Doppel-/Elementwände) MSH-FW Modul 6 u. Modul 2: Außendichtelement mit Dichtbreite 90 mm und Außenflansch zur Einbindung vorhandener Gebäudeabdichtungen. Weitere Ergänzungen sind möglich.

Maße: Innenabdichtung mit Dichtbreite: 60 mm; passend für Kernbohrung/Futterrohr Øi: 298 - 303 mm; maximale Wandstärke: 500 mm (Sonderlänge auf Anfrage)

Werkstoff: Innenabdichtung: Aluminiumdruckguss/EPDM; Mantelrohre: PVC; Schrauben und Unterlegscheiben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Artikel: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

Eigenschaften: optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung; Montagesicherheit durch eingebaute Dichtheitsprüfvorrichtung bei Doppel-/ Elementwänden

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de