Rohranschluss zur Adaption des Kunststoffspiralschlauches

an HSI150 GSM bzw. Kernbohrung / Futterrohr

Bestellbezeichnung: KES150 MA160-172/140-163 SET

Artikelnummer: 2125818000

GTIN: 4052487058278

Fabrikat: Hauff-Technik

Zur Adaption des Kunststoffspiralschlauches Hateflex14150 an HSI150 GSM bzw. Kernbohrungen / Futterrohre und zur Bildung eines druckdichten Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck). Der Rohrstutzen wird über eine Manschette mit dem Schlauch verbunden. Die Abdichtung zur Wand erfolgt über eine zusätzlich erforderliche Ringraumdichtung.

Maße: Rohrstutzen Øa: 160 mm; überstehende Länge Rohrstutzen ca. 440 mm

Werkstoff: Manschette: EPDM; Rohrstutzen: PVC; Spannbänder: W4

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Eigenschaften: Rohranschluss zur Bildung eines druckdichten Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck)

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de