Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit Keller

Bestellbezeichnung: MIS100ND VT63

Artikelnummer: 2900300800

GTIN: 4052487174299

Fabrikat: Hauff-Technik

Von der Gebäudeinnenseite montierbare Gebäudeeinführung für den grabenlosen Hausanschluss. Verwendbar auch für ungesteuerte Erdraketen in Verbindung mit Vortriebsrohren Øa 63 mm.

Maße: für Kernbohrungen: Øi 99 - 103 mm; für Wandstärken: 240 - 600 mm

Werkstoff: Frontplatte: glasfaserverstärktes Polyamid; Dichtgummi, Flansch, Dichteinsatz und Gegenlager: EPDM; Rohr: PVC-U; Schrauben und Unterlegscheiben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Anzahl Kabel/Medium: 1

geeignet für Medienrohr Øa (mm): 63

Wandstärke (mm): 240 - 600

Eigenschaften: keine Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück; Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten; kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de