Sello redondo estándar

para conexiones domésticas

Referencia de pedido: HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM

Número de artículo: 3030300054

GTIN: 4052487126250

Marca: Hauff-Technik

Sello redondo para el sellado de cables/tuberías de suministro en taladros de núcleo o casquillos de pared. Versión cerrada para el sellado de tuberías a punto de instalarse.

Dimensiones: Anchura de sellado: 40 mm; para taladros de núcleo/casquillos de pared con Ø: 100 mm; para 5 cables/tuberías, de ellas 4 unidades con Ø 7-12 mm y 1 unidad con Ø 24-44 mm

Material: Placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304); Goma: EPDM

Área de aplicación: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua; impermeable al radón

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Øi (mm): 100

Número de cables/medio en total: 5

Número de cables/medio: 1

Adecuado para una tubería media de Ø (mm): 24-44

Unidades de embalaje: 1

Propiedades: Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada; tecnología de anillos segmentados integrada para un ajuste individual al diámetro de tubería in situ

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Información del fabricante

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de