Standard szorítógyűrűs tömítés

házak csatlakozójához

Megrendelési azonosító: HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM

Cikkszám: 3030300054

GTIN: 4052487126250

Gyártmány: Hauff-Technik

Szorítógyűrűs tömítés magfuratokban vagy védőcsövekben lévő kábelek/haszoncsövek tömítéséhez. Zárt kivitel újonnan telepítendő vezetékek tömítéséhez.

Méretek: Tömítőszélesség: 40 mm; a következő Ø-jű magfuratokhoz/védőcsövekhez: 100 mm; 5 kábelhez/csőhöz, ebből 4 darab Ø 7-12 mm és 1 darab Ø 24-44 mm

Nyersanyag: Nyomólemezek, csavarok és anyák: V2A (AISI 304) rozsdamentes nemesacél; Gumi: EPDM

Alkalmazási terület: 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Tömítettség: gáz- és vízzáró; radonzáró

Védőcső/magfurat belső Ø (mm): 100

Kábelek/haszoncsövek száma összesen: 5

Kábelek/haszoncsövek száma: 1

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm): 24-44

Csomagolási egység: 1

Tulajdonságok: A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos; a beépített szegmens-gyűrűtechnológiának köszönhetően a tömítés a helyszínen fokozatmentesen tetszés szerint a vezeték átmérőjéhez igazítható

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Gyártói információk

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de