Guarnizione anulare standard

per allacciamenti domestici

Identificazione d'ordine: HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM

Codice articolo: 3030300054

GTIN: 4052487126250

Produttore: Hauff-Technik

Guarnizione anulare per la guarnizione di cavi/tubi di fluidi in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Finitura chiusa per la guarnizione di condotte da installare ex novo.

Dimensioni: Larghezza di tenuta 40 mm; per fori di carotaggio/tubi di rivestimento a partire da Ø: 100 mm; per 5 cavi/tubi di cui 4 pezzi Ø 7-12 mm e 1 pezzo Ø 25-44 mm

Materiale: Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304); Gomma: EPDM

Campo d'applicazione: calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1 e 2

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile; a tenuta di radon

Tubo di rivestimento/Carotaggio Øi (mm): 100

Numero di cavi/fluidi complessivo: 5

Numero di cavi/fluidi: 1

Ideale per condotta fluidi Ø (mm): 24-44

Confezione: 1

Proprietà: sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata; tecnologia ad anelli segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Informazioni sul produttore

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de