Standardno gumi tesnilo

za hišne priključke

Oznaka za naročanje: HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM

Številka artikla: 3030300054

GTIN: 4052487126250

Znamka: Hauff Technik

Gumijasto tesnilo za zatesnitev kablov/cevi za medije v izvrtinah ali cevnih uvodnicah. Zaprta izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih vodov.

Mere: Tesnilna širina: 40 mm; Za izvrtine/cevne uvodnice Ø: 100 mm; Za 5 kablov/cevi, od tega 4 Ø 7–12 mm in 1 Ø 24–44 mm

Material: Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304); Guma: EPDM

Področje uporabe: Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Tesnjenje: Plino- in vodotesno; Neprepustno za radon

Øn cevne uvodnice/izvrtine (mm): 100

Skupno število kablov/medijev: 5

Število kablov/medij: 1

Primerno za Ø voda za medij (mm): 24-44

Enota pakiranja: 1

Lastnosti: Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje; Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Informacije o proizvajalcu

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de