Standard-ringtätning

för husanslutningar

Beställningsbeteckning: HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 3030300054

GTIN: 4052487126250

Tillverkare: Hauff-Technik

Presstätning för tätning av kablar/mediarör i kärnborrningar eller foderrör. Slutet utförande för tätning av ledningar som ska installeras.

Mått: Tätningsområde: 40 mm; för kärnborrningar/foderrör med Ø: 100 mm; för 5 kablar/rör varav 4 st. Ø 7–12 mm och 1 st. Ø 24–44 mm

Material: Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304); Gummi: EPDM

Tillämpningar: Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Täthet: gas- och vattentät; radontät

Foderrör/kärnborrning Øi (mm): 100

Totalt antal kablar/medier: 5

Antal kablar/medium: 1

lämpligt för medielednings-Ø (mm): 24-44

Förpackningsenhet: 1

Egenskaper: optisk och haptisk monteringssäkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning; inbyggd segmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Tillverkarinformation

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de