Kunststoffspiralschlauch

für Kabeleinführungssystem

Bestellbezeichnung: Hauff-Flex 150/x

GTIN:  -

Fabrikat: Hauff-Technik

Flexibler Kunststoffspiralschlauch Hauff-Flex, mit dessen dazugehörenden Anschlusskomponenten ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (1,0 bar Außendruck) gebildet werden kann. Scheiteldruckfestigkeit 320 N, Gewicht 4200 g/m, Mindestbiegeradius 900 mm, überbaubares Kabeleinführungssystem, muffenlose Lehrrohrlänge bis 25 m lieferbar, Adaption mit gängigen Kabelschutzrohren über die dazugehörenden Rohranschlussmanschetten möglich.

Maße: Øi: 151 mm ± 1 mm; Øa: 165 mm ± 1 mm

Werkstoff: PVC-Hart/PVC-Weich

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Eigenschaften: flexibler Kunststoffspiralschlauch (Scheiteldruckfestigkeit 320 N); mit den dazugehörenden Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (1,0 bar Außendruck) gebildet werden

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de