Przepust kablowy

do mocowania na rurach osłonowych z możliwością uszczelniania pokrywami systemowymi HSI150

Numer katalogowy: HSI150 1x1 KVB150 S_°

GTIN:  -

Marka: Hauff-Technik

Przepust kablowy do przyłączenia rury osłonowej Hateflex 14150. Do wyboru wersja do zabetonowania lub zamknięcia od strony gruntu. Przy użyciu dodatkowych pokryw systemowych HSI150 możliwe jest wykonanie uszczelnienia od przepustu kablowego na końcu rury osłonowej.

Tworzywo: rama przepustu: ABS; uszczelka trójwargowa: TPE; mankiet: EPDM; taśmy zaciskowe: W4; rura łącząca: PVC

Zakres zastosowania: Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

Opis: szczelność ciśnieniowa połączenia z betonem dzięki natryskiwanej uszczelce trójwargowej

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Producent

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de